# STM32F103ZE 环境监测与控制项目
文件脉络与外设引脚说明

基于当前工作台源码的静态扫描整理

说明：本文档根据当前工作台目录中的 README、Keil 工程文件、main.c 以及各硬件驱动源码整理。引脚统计以当前 Keil 工程实际纳入编译、且 main.c 实际调用的模块为主；仓库中存在但未纳入当前工程的驱动会单独说明。

# 一、项目概览

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目类型 | STM32F103ZE 嵌入式 C 工程，使用 Keil MDK / uVision |
| 芯片平台 | STM32F103ZE，高密度 Cortex-M3，工程宏定义为 STM32F10X_HD、USE_STDPERIPH_DRIVER |
| 外设库 | STM32F10x 标准外设库（SPL），当前工程实际编译 RCC、GPIO、USART、FSMC、misc 等模块 |
| 核心功能 | DHT11 温湿度采集、LCD 状态显示、ESP8266 WiFi/MQTT 通信、按键阈值设置、继电器控制加热/风扇、LED 云端控制与心跳指示 |
| 主要入口 | USER/main.c |
| 工程文件 | USER/LCD.uvprojx |

项目功能定位：这是一个环境监测与控制系统示例。系统周期性读取 DHT11 温湿度数据，在 LCD 上显示状态；根据温度与设定阈值控制加热器和风扇；同时通过 ESP8266 接入 WiFi/MQTT，可上传数据并接收云端 LED 控制、状态查询等命令。

# 二、目录与文件脉络

| 目录/文件 | 角色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| README.md | 项目说明 | 概述项目为 STM32F103ZE LCD 显示例程，并列出 LCD、触摸屏、ESP8266、DHT11、按键、LED、GPIO、定时器、看门狗等驱动。 |
| USER/main.c | 业务主入口 | 完成硬件初始化、ESP8266 连接、主循环任务调度、温度控制逻辑、LCD 刷新、云端命令处理。 |
| USER/LCD.uvprojx | Keil 工程文件 | 定义当前真正参与编译的源文件，是判断“当前工程实际启用模块”的关键依据。 |
| USER/stm32f10x_conf.h | 外设库配置 | 包含标准外设库头文件。注意：包含头文件不等于所有外设都实际启用，实际启用还要看工程编译文件和初始化调用。 |
| SYSTEM/delay | 基础延时 | 提供 delay_init、delay_ms、delay_us，主循环、DHT11、ESP8266、LCD 均依赖。 |
| SYSTEM/sys | 系统工具 | 提供 GPIO 位带宏 PAout/PBout/PEout 等，LED、DHT11、触摸、字库等驱动使用这些宏操作 IO。 |
| SYSTEM/usart | 串口驱动 | USART1 用作 printf 调试串口；USART2 用于连接 ESP8266。 |
| HARDWARE/LED | LED 驱动 | 初始化 PB5、PE5；PB5 被云端命令控制，PE5 作为系统心跳灯。 |
| HARDWARE/KEY | 按键驱动 | 初始化 PE4、PE3、PA0；用于切换设置模式和调整加热/风扇阈值。 |
| HARDWARE/gpio | 继电器/控制输出 | 初始化 PA5、PA1；当前 main.c 使用它们控制加热器和风扇。 |
| HARDWARE/dht11 | 温湿度传感器 | 使用 PA15 单总线读取 DHT11，并通过关闭 JTAG 释放 PA15。 |
| HARDWARE/LCD | LCD 显示驱动 | 使用 FSMC 16 位并口驱动 ILI9341，负责文字、图形、状态显示。 |
| HARDWARE/GBK_LibDrive | 中文字库驱动 | 通过软件 SPI 读取外部字库芯片，给 LCD 中文/字模显示提供点阵数据。 |
| HARDWARE/esp8266 | WiFi/MQTT 驱动 | 通过 USART2 发送 AT 指令，完成 WiFi 连接、MQTT 连接、数据上报和命令解析。 |
| STM32F10x_FWLib | 标准外设库源码 | 工程实际使用 misc、FSMC、GPIO、RCC、USART 等 SPL 源文件。 |
| CORE | Cortex-M3 内核/启动 | 包含 core_cm3.c/h 与 startup_stm32f10x_hd.s。 |

# 三、当前 Keil 工程实际编译的模块

判断一个外设是否“当前工程实际启用”，不能只看仓库里是否存在驱动文件，也不能只看 README 是否提到；应结合 Keil 工程文件、main.c 的初始化调用以及驱动内部初始化函数。当前 USER/LCD.uvprojx 纳入编译的主要文件如下。

| 工程分组 | 实际纳入编译的文件 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| USER | main.c、stm32f10x_it.c、system_stm32f10x.c | 主程序、中断文件、系统时钟文件参与编译。 |
| HARDWARE | led.c、key.c、lcd.c、Picture.c、Text.c、Dis_Picture.c、FONT.c、DHT11.c、gpio.c、esp8266.c | LED、按键、LCD、DHT11、继电器 GPIO、ESP8266 为当前工程实际启用硬件模块。 |
| SYSTEM | delay.c、sys.c、usart.c | 延时、系统工具、串口驱动启用。 |
| CORE | core_cm3.c、startup_stm32f10x_hd.s | 内核支持与启动文件启用。 |
| FWLib | misc.c、stm32f10x_fsmc.c、stm32f10x_gpio.c、stm32f10x_rcc.c、stm32f10x_usart.c | 当前实际使用 NVIC、FSMC、GPIO、RCC、USART 标准库。 |
| GBK_LibDrive | GBK_LibDrive.c | 外部字库芯片驱动实际启用。 |

# 四、主程序运行脉络

## 4.1 初始化阶段

delay_init()：初始化延时功能，后续 DHT11、LCD、ESP8266 等都依赖毫秒/微秒延时。

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2)：设置中断优先级分组。

uart_init(115200)：初始化 USART1，作为 printf 调试串口。

LED_Init()：初始化 PB5、PE5 两个 LED 引脚。

GPIO_Configuration()：初始化 PA5、PA1 作为继电器/设备控制输出。

KEY_Init()：初始化 PE4、PE3、PA0 三个按键输入。

LCD_Init()：初始化 LCD 背光与 FSMC 并口，驱动 ILI9341。

GBK_Lib_Init()：初始化外部 GBK 字库芯片的软件 SPI 接口。

DHT11_Init()：初始化 PA15 单总线，并检测 DHT11 是否响应。

GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE)：关闭 JTAG，释放 PA15 给 DHT11 使用。

PA5_SetHigh()、PA1_SetHigh()：将加热器和风扇控制引脚置高，默认关闭继电器。

## 4.2 ESP8266 联网阶段

调用 uart2_init(115200)，初始化 USART2 的 PA2/PA3。

等待 ESP8266 模块上电稳定。

发送 AT 指令检测模块响应。

设置 STA 模式。

连接 WiFi。

配置 MQTT 用户参数，连接 bemfa.com:9501。

订阅统一主题 esp02，用于接收云端命令。

连接失败时进入本地模式，仍可执行传感器采集、LCD 显示和本地按键控制。

## 4.3 主循环任务

| 任务函数 | 周期/触发 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| Task_KeyHandler() | 每轮循环扫描 | 读取 KEY0、KEY1、WK_UP。WK_UP 切换设置模式；KEY0 增加阈值；KEY1 减少阈值。 |
| Task_UpdateTime() | 每 100ms 累计，约 1s 更新 | 维护软件时间 year/month/day/hour/min/sec，用于 LCD 显示电子时钟。 |
| Task_SensorRead() | 约 2s 一次 | 读取 DHT11 温湿度。读取成功后，如果 MQTT 已连接，则通过 ESP8266 上报 Temp/Humi 消息。 |
| Task_ControlLogic() | 每轮循环执行 | 根据当前温度和阈值控制 PA5 加热器、PA1 风扇。 |
| Task_ProcessCloudCmd() | 每轮循环执行 | 处理 ESP8266 收到的云端命令，如 LED_ON、LED_OFF、QUERY。 |
| UI_DisplayRefresh() | 每轮循环执行 | 刷新 LCD 上的时间、温湿度、阈值、设备状态、LED 状态、云连接状态。 |
| ESP8266_Receive_Proc() | MQTT 已连接时执行 | 扫描 USART2 接收缓冲区，解析 MQTT 下发消息。 |
| Task_MQTT_Heartbeat() | 约 30s 一次 | 查询 MQTT 连接状态，断线时清理会话并尝试重连。 |
| LED1 翻转 | 约 500ms 一次 | PE5 心跳灯翻转，表示主循环正在运行。 |

# 五、外设接口总览

| 外设/模块 | 接口类型 | 使用引脚 | 功能摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| USART1 调试串口 | USART1 | PA9、PA10 | printf 调试输出和串口接收。 |
| ESP8266 WiFi 模块 | USART2 | PA2、PA3 | AT 指令通信，连接 WiFi/MQTT，上传数据和接收云端命令。 |
| DHT11 温湿度传感器 | 单总线 GPIO | PA15 | 周期性采集湿度和温度。 |
| 加热器继电器 | 普通 GPIO 输出 | PA5 | 低电平开启，高电平关闭。 |
| 风扇继电器 | 普通 GPIO 输出 | PA1 | 低电平开启，高电平关闭。 |
| LED0 | 普通 GPIO 输出 | PB5 | 云端 LED_ON/LED_OFF 控制，低电平亮。 |
| LED1 | 普通 GPIO 输出 | PE5 | 主循环心跳指示灯。 |
| 按键 KEY0/KEY1/WK_UP | 普通 GPIO 输入 | PE4、PE3、PA0 | 阈值调整和设置模式切换。 |
| LCD ILI9341 | FSMC 16 位并口 | PB0、PD0/1/4/5/8/9/10/14/15、PE7~15、PG0、PG12 | 显示时间、温湿度、阈值、设备状态、云连接状态。 |
| GBK 字库芯片 | 软件 SPI | PB1、PB2、PF9、PF11 | 读取外部字库点阵，供 LCD 显示中文/字模。 |

# 六、详细引脚分配

| 端口 | 引脚 | 当前用途 | 方向/模式 | 有效电平/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIOA | PA0 | WK_UP 按键 | 下拉输入 | 高电平按下，用于切换设置模式。 |
| GPIOA | PA1 | 风扇继电器控制 | 推挽输出 50MHz | 低电平开启，高电平关闭。 |
| GPIOA | PA2 | USART2_TX | 复用推挽输出 50MHz | 连接 ESP8266 RX。 |
| GPIOA | PA3 | USART2_RX | 浮空输入 | 连接 ESP8266 TX。 |
| GPIOA | PA5 | 加热器继电器控制 | 推挽输出 50MHz | 低电平开启，高电平关闭。 |
| GPIOA | PA9 | USART1_TX | 复用推挽输出 50MHz | printf 调试输出。 |
| GPIOA | PA10 | USART1_RX | 浮空输入 | 调试串口接收。 |
| GPIOA | PA15 | DHT11 数据线 | 运行时切换输出/输入 | 需关闭 JTAG 后释放 PA15；DHT11 单总线。 |
| GPIOB | PB0 | LCD 背光 | 推挽输出 50MHz | 初始化末尾置高打开背光。 |
| GPIOB | PB1 | GBK 字库 SCLK | 推挽输出 50MHz | 软件 SPI 时钟；触摸屏驱动也复用该脚。 |
| GPIOB | PB2 | GBK 字库 MISO | 上拉输入 | 软件 SPI 数据输入；触摸屏驱动也复用该脚。 |
| GPIOB | PB5 | LED0 / 云端 LED | 推挽输出 50MHz | 低电平亮，LED_ON 为 ResetBits。 |
| GPIOD | PD0 | LCD FSMC 数据线 | 复用推挽输出 50MHz | FSMC 16 位数据总线成员。 |
| GPIOD | PD1 | LCD FSMC 数据线 | 复用推挽输出 50MHz | FSMC 16 位数据总线成员。 |
| GPIOD | PD4 | LCD FSMC NOE/RD | 复用推挽输出 50MHz | LCD 读控制。 |
| GPIOD | PD5 | LCD FSMC NWE/WR | 复用推挽输出 50MHz | LCD 写控制。 |
| GPIOD | PD8 | LCD FSMC 数据线 | 复用推挽输出 50MHz | FSMC 16 位数据总线成员。 |
| GPIOD | PD9 | LCD FSMC 数据线 | 复用推挽输出 50MHz | FSMC 16 位数据总线成员。 |
| GPIOD | PD10 | LCD FSMC 数据线 | 复用推挽输出 50MHz | FSMC 16 位数据总线成员。 |
| GPIOD | PD14 | LCD FSMC 数据线 | 复用推挽输出 50MHz | FSMC 16 位数据总线成员。 |
| GPIOD | PD15 | LCD FSMC 数据线 | 复用推挽输出 50MHz | FSMC 16 位数据总线成员。 |
| GPIOE | PE3 | KEY1 | 上拉输入 | 低电平按下，用于减少当前阈值。 |
| GPIOE | PE4 | KEY0 | 上拉输入 | 低电平按下，用于增加当前阈值。 |
| GPIOE | PE5 | LED1 心跳灯 | 推挽输出 50MHz | 主循环中约 500ms 翻转一次。 |
| GPIOE | PE7~PE15 | LCD FSMC 数据线 | 复用推挽输出 50MHz | FSMC 16 位数据总线成员。 |
| GPIOF | PF9 | GBK 字库 MOSI | 推挽输出 50MHz | 软件 SPI 数据输出；触摸屏驱动也复用该脚。 |
| GPIOF | PF11 | GBK 字库 CS | 推挽输出 50MHz | 软件 SPI 片选；触摸屏驱动也复用该脚。 |
| GPIOG | PG0 | LCD FSMC A10 / RS | 复用推挽输出 50MHz | LCD 寄存器/数据选择相关地址线。 |
| GPIOG | PG12 | LCD FSMC_NE4 / CS | 复用推挽输出 50MHz | FSMC Bank1_NORSRAM4 片选。 |

# 七、按端口统计

| 端口 | 当前实际使用引脚 | 数量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIOA | PA0、PA1、PA2、PA3、PA5、PA9、PA10、PA15 | 8 | 按键、继电器控制、USART1、USART2、DHT11。 |
| GPIOB | PB0、PB1、PB2、PB5 | 4 | LCD 背光、字库软件 SPI、LED0。 |
| GPIOD | PD0、PD1、PD4、PD5、PD8、PD9、PD10、PD14、PD15 | 9 | LCD FSMC 数据线和读写控制。 |
| GPIOE | PE3、PE4、PE5、PE7~PE15 | 12 | 按键、LED1、LCD FSMC 数据线。 |
| GPIOF | PF9、PF11 | 2 | GBK 字库软件 SPI。 |
| GPIOG | PG0、PG12 | 2 | LCD FSMC 地址/片选。 |
| 合计 | 当前工程实际使用的唯一 GPIO | 约 37 | 不含仓库中存在但当前未启用的触摸屏 PF10。 |

# 八、环境控制逻辑

| 变量/阈值 | 默认值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| temp | 0，运行时由 DHT11 更新 | 当前温度。 |
| humi | 0，运行时由 DHT11 更新 | 当前湿度。 |
| heat_target | 22 | 加热器开启阈值。温度低于该值时开启加热。 |
| fan_target | 28 | 风扇开启阈值。温度高于该值时开启风扇。 |
| TEMP_LIMIT_MIN | 10 | 用户可设置阈值下限。 |
| TEMP_LIMIT_MAX | 40 | 用户可设置阈值上限。 |
| setting_mode | 0 | 0 为正常显示，1 为设置加热阈值，2 为设置风扇阈值。 |

加热控制：当 temp < heat_target 时，PA5 输出低电平，加热器开启；否则 PA5 输出高电平，加热器关闭。

风扇控制：当 temp > fan_target 时，PA1 输出低电平，风扇开启；否则 PA1 输出高电平，风扇关闭。

阈值保护：如果 heat_target >= fan_target，程序会自动把 fan_target 调整为 heat_target + 2，避免加热和风扇阈值冲突。

LCD 状态显示：程序通过读取 PA5、PA1 输出状态判断当前设备状态，显示 HEATING、FAN RUN 或 IDLE。

# 九、ESP8266 与 MQTT 通信脉络

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 通信接口 | USART2，PA2/PA3，波特率 115200。 |
| WiFi SSID | 源码中定义为 Ace。 |
| MQTT Broker | bemfa.com。 |
| MQTT Port | 9501。 |
| MQTT Topic | esp02。 |
| 数据上报 | DHT11 读取成功后，上报 Temp:xC Humi:y%。 |
| 云端命令 | LED_ON、LED_OFF、QUERY。 |
| 心跳维护 | 约 30 秒发送 AT+MQTTCONN? 查询连接状态，断开后尝试重连。 |

安全提醒：esp8266.h 中包含 WiFi 密码、MQTT Client ID 等敏感配置。如果项目要公开发布或提交到公共仓库，建议改为占位符或单独的本地配置文件，并避免提交真实密码。

# 十、仓库存在但当前工程未启用的模块

以下模块在目录中存在，README 也可能提到，但从当前 USER/LCD.uvprojx 和 main.c 看，并未纳入当前实际编译/调用链。

| 模块 | 目录/文件 | 当前状态 | 若启用可能涉及引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 触摸屏 TOUCH | HARDWARE/TOUCH/touch.c、touch.h | 当前 Keil 工程未纳入 touch.c，main.c 未调用 TP_Init。 | PF10 为 PEN/INT；PB1、PB2、PF9、PF11 与字库软件 SPI 复用。 |
| 定时器 TIMER | HARDWARE/TIMER/timer.c、timer.h | 当前工程未纳入编译，main.c 未调用。 | 未在当前主流程占用引脚。 |
| 看门狗 WDG | HARDWARE/WDG/wdg.c、wdg.h | 当前工程未纳入编译，main.c 未调用。 | 通常不占用普通 GPIO。 |
| 外部中断 EXTI | HARDWARE/EXTI/exti.c、exti.h | 当前工程未纳入编译，main.c 未调用。 | 未在当前主流程占用引脚。 |

# 十一、触摸屏驱动的补充说明（当前未启用）

TOUCH 驱动支持 ADS7843/XPT2046/TSC2046 类电阻触摸芯片。虽然仓库中有完整驱动，但当前工程没有把 touch.c 加入编译，也没有在 main.c 中初始化，因此下面引脚只作为后续启用触摸时的参考。

| 触摸信号 | 引脚 | 方向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PEN / INT | PF10 | 输入，上拉 | 触摸按下检测。 |
| DOUT / MISO | PB2 | 输入，上拉 | 触摸芯片输出数据。 |
| TDIN / MOSI | PF9 | 输出 | 触摸芯片输入数据。 |
| TCLK / SCLK | PB1 | 输出 | 触摸通信时钟。 |
| TCS / CS | PF11 | 输出 | 触摸芯片片选。 |

注意：当前 GBK 字库芯片也使用 PB1、PB2、PF9、PF11。因此启用触摸屏前要确认硬件原理图上两者是否共享同一组 SPI 总线，以及片选信号是否真的独立。如果两者共用同一个 PF11 片选，则会发生冲突；如果硬件上通过不同片选区分，则需要修改 TOUCH 或 GBK 驱动中的 CS 定义。

# 十二、关键源码依据

| 结论 | 源码位置 |
| --- | --- |
| README 描述项目包含 LCD、触摸屏、ESP8266、DHT11、按键、LED、GPIO、定时器、看门狗。 | README.md:4-9 |
| main.c 头部说明硬件包含 LCD、DHT11、PA1/PA5 继电器、USART2 ESP8266、按键。 | USER/main.c:4-11 |
| 系统初始化依次调用 delay、NVIC、USART1、LED、GPIO、KEY、LCD、GBK、DHT11。 | USER/main.c:163-189 |
| 主循环执行按键、时间、传感器、控制逻辑、云端命令、LCD 刷新、ESP8266 接收、MQTT 心跳。 | USER/main.c:130-157 |
| 继电器 PA5、PA1 初始化为推挽输出。 | HARDWARE/gpio/gpio.c:5-17 |
| LED0=PB5、LED1=PE5。 | HARDWARE/LED/led.h:17-18 |
| KEY0=PE4、KEY1=PE3、WK_UP=PA0。 | HARDWARE/KEY/key.h:17-20 |
| DHT11 使用 PA15。 | HARDWARE/dht11/DHT11.h:5-10 |
| USART1 使用 PA9/PA10。 | SYSTEM/usart/usart.c:48-59 |
| USART2 使用 PA2/PA3。 | SYSTEM/usart/usart.c:112-125 |
| LCD 使用 FSMC、PB0 背光、GPIOD/GPIOE/GPIOG 多组并口引脚。 | HARDWARE/LCD/lcd.c:601-671 |
| GBK 字库软件 SPI 使用 PB1、PB2、PF9、PF11。 | HARDWARE/GBK_LibDrive/GBK_LibDrive.h:26-36 |
| Keil 工程实际纳入编译的文件列表。 | USER/LCD.uvprojx:410-568 |

# 十三、结论

当前工程主线是“DHT11 采集 → 温度控制 → LCD 显示 → ESP8266 MQTT 上传/接收命令”。

当前实际使用的关键外设是 USART1、USART2、FSMC、GPIO、DHT11 单总线和软件 SPI 字库接口。

当前实际使用约 37 个 GPIO 引脚；如果后续启用触摸屏，唯一新增大概率是 PF10，其余触摸通信脚与 GBK 字库软件 SPI 复用。

PA15 被 DHT11 使用，因此必须关闭 JTAG；代码中已通过 GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable 完成。

README 中提到的 TOUCH、TIMER、WDG、EXTI 并不都等于当前已启用，应以 Keil 工程和 main.c 调用链为准。